## 1. แผนผังโทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology)

ในการออกแบบเครือข่ายสำหรับ Part 4 นี้ โครงสร้างเครือข่ายประกอบด้วย Router หลัก (NET_1_R1) ทำหน้าที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มเครือข่ายภายใน LAN ต่าง ๆ และลิงก์เชื่อมต่อแบบ Point-to-Point (P2P) ไปยังเราเตอร์ตัวอื่น โดยมีการแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnet) ทั้งแบบ IPv4 (ใช้หลักการ VLSM) และการกำหนดที่อยู่แบบ IPv6

## 2. ตารางการจัดสรร IPv4 Subnet (Step 1)

การวางแผนระบบเครือข่าย IPv4 จากช่วงที่ได้รับคือ 192.168.1.0/24 โดยใช้หลักการ VLSM (Variable Length Subnet Masking) เรียงลำดับจาก LAN ที่ต้องการจำนวน Host มากที่สุดไปยังน้อยที่สุด เพื่อลดการสูญเสีย IP Address โดยเปล่าประโยชน์:

| ชื่อเครือข่าย (Network Name) | จำนวน Host ที่ต้องการ | IP เครือข่าย (Network Address) | Subnet Mask (CIDR) | ช่วง IP ที่ใช้งานได้ (Usable IP Range) | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | 192.168.1.0 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.1.1 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| LAN-B | 25 | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| LAN-C | 20 | 192.168.1.96 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| LAN-D | 12 | 192.168.1.128 | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.129 - 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| LAN-E | 12 | 192.168.1.144 | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.145 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| P2P Link 1 | 2 | 192.168.1.160 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.161 - 192.168.1.162 | 192.168.1.163 |
| P2P Link 2 | 2 | 192.168.1.164 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.165 - 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| P2P Link 3 | 2 | 192.168.1.168 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.169 - 192.168.1.170 | 192.168.1.171 |
| P2P Link 4 | 2 | 192.168.1.172 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.173 - 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |

## 3. การตั้งค่า IPv6 บน Router NET_1_R1 (Step 2)

คำสั่งสำหรับการตั้งค่าบนเราเตอร์ NET_1_R1 ผ่านหน้าต่าง Terminal ของ PC:

Code snippet

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname NET_1_R1

! เปิดใช้งานการเราต์เส้นทางสำหรับ IPv6

NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

! ตั้งค่าอินเตอร์เฟซ GigabitEthernet 0/0/0

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

! ตั้งค่าอินเตอร์เฟซ GigabitEthernet 0/0/1

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

## 4. ตารางการกำหนด IPv6 บนโฮสต์/พีซี (Step 3 & 6)

นี่คือค่าคอนฟิกูเรชันสำหรับอุปกรณ์ปลายทาง (End Devices) ทั้งหมดในระบบ:

| ชื่ออุปกรณ์ | IPv6 Global Unicast Address (GUA) | Link-Local Address (LLA) | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17/64 | FE80::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18/64 | FE80::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19/64 | FE80::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

## 5. การตรวจสอบความถูกต้อง (Step 4 & 5)

### การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Ping Verification)

เมื่อใช้คำสั่ง ping จากเครื่องต้นทางไปยังปลายทาง ผลลัพธ์ที่ได้ควรแสดงความสำเร็จ (Success Rate 100%) ตัวอย่างเช่น:

- จาก PC1 ไปยัง Admin1: ping 2001:ABCD:1234:2::15 -> Reply received

- จาก Admin2 ไปยัง PC5: ping 2001:ABCD:1234:1::19 -> Reply received

### การตรวจสอบตารางเส้นทาง (IPv6 Routing Table)

เมื่อใช้คำสั่ง show ipv6 route บน NET_1_R1 จะปรากฏข้อมูลเส้นทางดังนี้:

Plaintext

NET_1_R1# show ipv6 route

...

C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, receive

C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, receive

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

## 6. คำตอบสำหรับส่วนคำถามและข้อมูลนำเสนอ (Step 7)

### 1. บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนด IPv4 Address

- คำตอบ: Subnet Mask ทำหน้าที่แบ่งแยกส่วนของ IP Address ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ Network ID (ส่วนของเครือข่าย) และ Host ID (ส่วนของอุปกรณ์) เพื่อให้เราเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทราบว่าปลายทางที่ต้องการส่งข้อมูลไปนั้น อยู่ภายในเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกันหรืออยู่ต่างเครือข่าย

### 2. วิธีการตรวจสอบว่า Host สังกัดอยู่ในเครือข่าย (Network) ใด

- คำตอบ: ทำได้โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Bitwise AND โดยนำเอาหมายเลข IP Address ของ Host มาเลขฐานสอง แล้วทำกระบวนการ AND ร่วมกับ Subnet Mask (ในรูปแบบฐานสอง) ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นหมายเลข Network Address ของโฮสต์นั้นๆ

### 3. ความแตกต่างระหว่าง Unicast, Multicast, และ Broadcast

- Unicast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) จากผู้ส่งคนเดียวไปยังผู้รับที่ระบุเจาะจงเพียงเครื่องเดียว

- Multicast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) ไปยังกลุ่มของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนรับข้อมูลนั้นๆ ไว้ (ไม่ได้ส่งให้ทุกคน)

- Broadcast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อทั้งหมด (One-to-All) ไปยังทุกอุปกรณ์ที่อยู่ใน Network Link เดียวกันทั้งหมด (ไม่มีใน IPv6)

### 4. ทำไมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ IPv6 Addressing

- คำตอบ: เนื่องจากปัญหา IPv4 Address Exhaustion หรือการขาดแคลนและหมดลงของหมายเลข IPv4 (ซึ่งมีจำกัดเพียงประมาณ 4.3 พันล้านแอดเดรส) ในขณะที่ยุคปัจจุบันมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล (เช่น IoT, สมาร์ทโฟน) IPv6 จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อขยายพื้นที่แอดเดรสให้มีจำนวนมากพออย่างไม่จำกัด ($3.4 \times 10^{38}$ แอดเดรส) และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและการจัดการเครือข่ายที่ดีขึ้น

### 5. ความแตกต่างระหว่าง IPv6 Global Unicast (GUA) และ Link-local Address (LLA)

- Global Unicast Address (GUA): เปรียบเสมือน Public IP ใน IPv4 เป็นแอดเดรสที่สามารถใช้สื่อสารและส่งเราต์ข้ามอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก (เริ่มต้นด้วยเลข 2000::/3)

- Link-local Address (LLA): เป็นแอดเดรสที่ใช้สำหรับสื่อสารภายในวงเครือข่ายท้องถิ่น (Local Link) เดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถส่งเราต์ข้ามเราเตอร์ไปยังเครือข่ายอื่นได้ (เริ่มต้นด้วย FE80::/10) ทุกอินเตอร์เฟซบน IPv6 จำเป็นต้องมี LLA เสมอ

### 6. โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address (GUA) และบทบาทแต่ละส่วน

โครงสร้างของ GUA ความยาว 128 บิต ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้:

- Global Routing Prefix (โดยทั่วไปคือ /48 แรก): ส่วนที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จัดสรรให้ แสดงถึงสิทธิ์ในเครือข่ายระดับสากล

- Subnet ID (16 บิตต่อมา รวมเป็น /64): ส่วนที่องค์กรหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายใช้ในการแบ่งเครือข่ายย่อยภายในองค์กรเอง

- Interface ID (64 บิตสุดท้าย): ส่วนที่ระบุตัวตนของ Host หรืออุปกรณ์ปลายทางแต่ละเครื่อง (เปรียบได้กับ Host ID ใน IPv4)

### 7. วิธีทดสอบการเชื่อมต่อแบบ Host-to-Host และหลักการทำงานของคำสั่ง PING

- คำตอบ: ทดสอบผ่านคำสั่ง PING โดยใช้โปรโตคอล ICMP (ICMPv4 หรือ ICMPv6) หลักการทำงานคือ เครื่องต้นทางจะส่งแพ็กเก็ตที่เรียกว่า Echo Request ไปยัง IP ปลายทาง จากนั้นหากเครื่องปลายทางเปิดใช้งานและเข้าถึงได้ มันจะตอบกลับมาด้วยแพ็กเก็ต Echo Reply ทำให้ต้นทางสามารถวัดเวลาที่ใช้ในการเดินทาง (RTT) และตรวจสอบได้ว่าการเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่

### 8. ความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT และการเลือกใช้งาน

- PING: ใช้สำหรับตรวจสอบความพร้อมใช้งาน (Up/Down) และทดสอบว่าปลายทางสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ โดยให้ข้อมูลเวลาล่าช้าแบบภาพรวม

- TRACERT (Traceroute): ใช้สำหรับแกะรอยเส้นทาง โดยจะแสดงรายชื่อและหมายเลข IP ของเราเตอร์ (Hop) ทุกตัวที่แพ็กเก็ตวิ่งผ่านตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

- การเลือกใช้: ใช้ PING เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว และเลือกใช้ TRACERT เมื่อเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ (Troubleshooting) เพื่อดูว่าแพ็กเก็ตไปติดขัดหรือเกิดปัญหาที่อุปกรณ์หรือเราเตอร์ตัวใดในเส้นทาง

### Step 7 – ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการนำเสนอ (Additional information for presentation)

#### 1. บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนด IPv4 Address

- คำตอบ: Subnet Mask ทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งแยกส่วนของ IP Address ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Network ID (ส่วนที่ระบุเครือข่าย) และ Host ID (ส่วนที่ระบุตัวอุปกรณ์) เพื่อให้เราเตอร์และอุปกรณ์ในระบบทราบว่า ข้อมูลที่กำลังส่งไปนั้น อยู่ภายในวงเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เดียวกัน หรือจำเป็นต้องส่งออกไปต่างเครือข่ายผ่าน Gateway

#### 2. วิธีการตรวจสอบว่า Host สังกัดอยู่ในเครือข่าย (Network) ใด

- คำตอบ: คอมพิวเตอร์และเราเตอร์จะใช้วิธีนำเอา IP Address ของ Host และ Subnet Mask มาแปลงเป็นเลขฐานสอง (Binary) จากนั้นจะทำกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Bitwise AND (เช่น 1 AND 1 ได้ 1, นอกนั้นได้ 0) ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากกระบวนการนี้จะออกมาเป็น Network Address (หมายเลขเครือข่าย) ซึ่งจะบอกให้รู้ว่า Host ตัวนั้นสังกัดอยู่เครือข่ายใด

#### 3. ความแตกต่างระหว่าง Unicast, Multicast และ Broadcast

- Unicast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) จากผู้ส่งเพียงคนเดียวเจาะจงไปยังผู้รับเป้าหมายเครื่องเดียวเท่านั้น

- Multicast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) ข้อมูลจะถูกส่งไปยังกลุ่มของอุปกรณ์ที่ระบุไว้ล่วงหน้า (อุปกรณ์ที่ต้องการรับข้อมูลจะเข้ามาเข้าร่วมกลุ่ม Multicast นั้นๆ)

- Broadcast: การส่งข้อมูลแบบ หนึ่งต่อทั้งหมด (One-to-All) ข้อมูลจะถูกส่งกระจายไปยังทุกอุปกรณ์ที่อยู่ในวงเครือข่าย (Broadcast Domain) เดียวกันทั้งหมด โดยไม่มีการเจาะจงผู้รับ (หมายเหตุ: ใน IPv6 จะไม่มีการใช้ Broadcast อีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนไปใช้ Multicast ในรูปแบบเฉพาะแทน)

#### 4. ทำไมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ IPv6 Addressing

- คำตอบ: สาเหตุหลักคือปัญหา IPv4 Address Exhaustion หรือการขาดแคลนและหมดลงของหมายเลข IPv4 เนื่องจากโครงสร้างเดิมมีจำกัดเพียงประมาณ 4.3 พันล้านแอดเดรส ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเติบโตอย่างมหาศาลของอุปกรณ์ในยุคปัจจุบัน เช่น สมาร์ทโฟน อุปกรณ์พกพา และระบบ IoT (Internet of Things) การเปลี่ยนมาใช้ IPv6 จึงช่วยขยายพื้นที่แอดเดรสให้มีจำนวนมากมหาศาลอย่างไม่จำกัด ($3.4 \times 10^{38}$ แอดเดรส) อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมที่ช่วยให้การเราต์ข้อมูลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

#### 5. ความแตกต่างระหว่าง IPv6 Global Unicast (GUA) และ Link-local Address (LLA)

- Global Unicast Address (GUA): เปรียบเสมือน Public IP ใน IPv4 เป็นแอดเดรสที่มีความเฉพาะตัวและไม่ซ้ำกันทั่วโลก สามารถใช้สื่อสารและส่งเราต์ข้ามอินเทอร์เน็ตได้ (มักจะขึ้นต้นด้วยเลข 2000::/3)

- Link-local Address (LLA): เป็นแอดเดรสที่ใช้สำหรับสื่อสารภายในวงเครือข่ายท้องถิ่น (Local Link) เดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถส่งเราต์ข้ามเราเตอร์ไปยังเครือข่ายอื่นภายนอกได้ (ขึ้นต้นด้วย FE80::/10) โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เปิดใช้งาน IPv6 จำเป็นต้องมีแอดเดรส LLA นี้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการเริ่มต้นระบบภายในลิงก์

#### 6. โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address (GUA) และบทบาทแต่ละส่วน

โครงสร้างทั่วไปความยาว 128 บิต แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้:

- Global Routing Prefix (ปกติคือ 48 บิตแรก): ส่วนของเครือข่ายที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จัดสรรมาให้ เป็นตัวระบุเส้นทางในระดับสากลหรือบนอินเทอร์เน็ต

- Subnet ID (16 บิตต่อมา รวมเป็น /64): ส่วนที่องค์กรหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายใช้จัดสรรภายใน เพื่อแบ่งเครือข่ายใหญ่ให้เป็นเครือข่ายย่อย (Subnets) ต่างๆ ภายในองค์กร

- Interface ID (64 บิตสุดท้าย): ส่วนที่ระบุตัวตนเฉพาะของตัว Host หรืออุปกรณ์ปลายทางแต่ละเครื่อง (เทียบเท่ากับ Host ID ในระบบ IPv4)

#### 7. วิธีทดสอบการเชื่อมต่อแบบ Host-to-Host และหลักการทำงานของคำสั่ง PING

- คำตอบ: ทดสอบได้โดยการใช้คำสั่ง PING ซึ่งทำงานอยู่บนโปรโตคอล ICMP (ICMPv4 หรือ ICMPv6)

- หลักการทำงาน: เครื่องต้นทางจะส่งแพ็กเก็ตขอข้อมูลที่เรียกว่า Echo Request ไปยัง IP ปลายทาง เมื่อเครื่องปลายทางได้รับและระบบทำงานปกติ มันจะสร้างแพ็กเก็ตตอบกลับที่เรียกว่า Echo Reply ส่งคืนมายังต้นทาง ทำให้เครื่องต้นทางสามารถยืนยันได้ว่าเชื่อมต่อสำเร็จ พร้อมระบุเวลาที่ใช้ในการเดินทางไป-กลับ (Round-Trip Time) และเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียของข้อมูล (Packet Loss)

#### 8. ความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT และการเลือกใช้งาน

- PING: ใช้สำหรับตรวจสอบว่าปลายทางเปิดอยู่หรือไม่ และสามารถเข้าถึงได้ไหม (Up/Down & Reachability) โดยจะบอกค่าความล่าช้าในภาพรวม แต่ไม่บอกว่าแพ็กเก็ตวิ่งผ่านเส้นทางใดบ้าง

- TRACERT (Traceroute): ใช้สำหรับแกะรอยเส้นทาง (Path Tracking) โดยคำสั่งนี้จะแสดงรายชื่อและหมายเลข IP ของเราเตอร์ (Hop) ทุกตัวที่แพ็กเก็ตวิ่งผ่านตั้งแต่เครื่องต้นทางไปจนถึงปลายทาง

- การเลือกใช้งาน: * เลือกใช้ PING เมื่อต้องการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างรวดเร็วว่าอุปกรณ์ปลายทางเชื่อมต่ออยู่หรือไม่

  - เลือกใช้ TRACERT เมื่อเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ (Troubleshooting) และต้องการค้นหาว่าแพ็กเก็ตไปติดขัดหรือเกิดข้อผิดพลาดที่จุดใด หรือผู้ดูแลระบบต้องการตรวจสอบเส้นทางเพื่อวิเคราะห์ความล่าช้า (Latency) ของเราเตอร์แต่ละตัวในระบบ

### Step 8 – การนำเสนอผลงาน (Presentation)

คำแนะนำในการนำเสนอต่อหน้ากลุ่มทำงาน (Workgroup) และลูกค้า:

- เปิดด้วย Topology และตาราง IPv4 (Step 1): แสดงแผนผังโครงสร้างระบบให้ลูกค้าเห็นภาพรวม อธิบายเหตุผลที่เลือกใช้หลักการ VLSM ว่าช่วยให้จัดสรร IP Address สำหรับ LAN-A ถึง LAN-E ได้อย่างพอดี ไม่เกิดการสิ้นเปลือง และเตรียมลิงก์ P2P ไว้รองรับขยายตัวในอนาคตได้อย่างไร

- สาธิต IPv6 บน Router และ PC (Step 2 & 3): เปิดหน้าต่าง Terminal หรือ Command Prompt ใน Packet Tracer เพื่อแสดงคำสั่งที่พิมพ์ในเราเตอร์ NET_1_R1 และชี้ให้เห็นว่าระบบถูกเปิดใช้งาน ipv6 unicast-routing เรียบร้อยแล้ว

- แสดงผลความสำเร็จ (Step 4 & 5): ทดสอบการ PING ข้ามเครือข่าย (เช่น จาก PC1 วง 1:: ไปยัง Admin1 วง 2::) ให้ดูแบบสดๆ เพื่อยืนยันว่าโครงสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสมบูรณ์ 100% พร้อมโชว์ตาราง show ipv6 route บนเราเตอร์

- สรุปความรู้ทางเทคนิค (Step 7): ใช้หัวข้อคำตอบใน Step 7 ด้านบน ทำเป็นหัวข้อย่อย (Bullet Points) ในสไลด์สั้นๆ เพื่ออธิบายให้ลูกค้ามั่นใจว่า ทีมงานของคุณมีความเข้าใจสถาปัตยกรรม IPv6 เป็นอย่างดี และระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความยั่งยืน ปลอดภัย และพร้อมใช้งานในอนาคตอย่างแท้จริง