# ขั้นตอนการทำงาน (Lab Summary)

## Packet Tracer - Configure CDP, LLDP, and NTP

เอกสารสรุปขั้นตอนการกำหนดค่าระบบเครือข่ายสำหรับกิจกรรม Packet Tracer ในการจัดการ Discovery Protocols (CDP, LLDP) และการตั้งค่าซิงโครไนซ์เวลาด้วย NTP Server

## 1. การตั้งค่า LLDP และ CDP ฝั่ง HQ

เป็นการปรับแต่ง Discovery Protocols เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและควบคุมทิศทางของข้อมูลในฝั่งสำนักงานใหญ่ (HQ)

### Router HQ

- เปิดใช้งาน LLDP: เปิดใช้งาน LLDP แบบทั่วทั้งอุปกรณ์ (Globally)

- กำหนดทิศทาง LLDP: ตั้งค่าอินเทอร์เฟซ GigabitEthernet0/0/0 และ GigabitEthernet0/0/1 ให้รับข้อความได้อย่างเดียว (no lldp transmit / lldp receive)

- ปิดการใช้งาน CDP: ปิดการทำงานของ CDP แบบทั่วทั้งอุปกรณ์ (no cdp run)

### Switch HQ-SW-1 และ HQ-SW-2

- เปิดใช้งาน LLDP / ปิด CDP: เปิดใช้งาน LLDP (lldp run) และปิดใช้งาน CDP (no cdp run) แบบทั่วทั้งอุปกรณ์

- กำหนดทิศทางเชื่อมต่อกับ Router: ตั้งค่าพอร์ต GigabitEthernet0/1 ให้ส่งข้อความอย่างเดียว โดยปิดการรับข้อความ LLDP (no lldp receive)

- ปิดการใช้งานบน Access Port: ปิดการส่งและรับข้อความ LLDP ทั้งหมดบนพอร์ตที่เชื่อมต่อกับโฮสต์ (FastEthernet0/24 สำหรับ HQ-SW-1 และ FastEthernet0/1 สำหรับ HQ-SW-2)

## 2. การตั้งค่า CDP ฝั่ง Branch

เป็นการเปิดใช้งาน CDP บน Router และจำกัดการส่ง CDP Outbound ไปยังอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยในฝั่งสาขา (Branch)

### Router Branch

- เปิดใช้งาน CDP: เปิดใช้งาน CDP แบบทั่วทั้งอุปกรณ์ (cdp run)

### Switch BR-SW-2 และ BR-SW-3

- การเชื่อมต่อ: เข้าใช้งานสวิตช์ผ่านโปรโตคอล SSH จากเครื่อง PC2 และ PC3

- ปิด CDP บน Access Port: เข้าไปที่อินเทอร์เฟซ FastEthernet0/1 บนสวิตช์ทั้งสองตัว แล้วปิดการส่งข้อความ CDP (no cdp enable) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเครือข่าย

## 3. การตั้งค่าระบบ NTP (Network Time Protocol)

ตั้งค่าอุปกรณ์ Router HQ ให้ซิงโครไนซ์เวลาจาก NTP Server ในระบบ

### Router HQ

- ตั้งค่า NTP Server: ระบุหมายเลข IP ของ NTP Server ด้วยคำสั่ง ntp server 192.168.1.254 เพื่อให้อุปกรณ์รับข้อมูลเวลาที่ถูกต้องและตรงกัน

## สรุปตารางการสั่งการบนอุปกรณ์ (Command Reference Table)

| อุปกรณ์ | วัตถุประสงค์ | ชุดคำสั่งหลัก (Commands) |
| --- | --- | --- |
| HQ | ตั้งค่า LLDP, ปิด CDP และกำหนด NTP Server | lldp run int g0/0/0 no lldp transmit lldp receive int g0/0/1 no lldp transmit lldp receive no cdp run ntp server 192.168.1.254 |
| HQ-SW-1 | ตั้งค่า LLDP, ปิด CDP และปิด LLDP บน Access Port | lldp run no cdp run int fa0/24 no lldp receive no lldp transmit int g0/1 no lldp receive |
| HQ-SW-2 | ตั้งค่า LLDP, ปิด CDP และปิด LLDP บน Access Port | lldp run no cdp run int fa0/1 no lldp receive no lldp transmit int g0/1 no lldp receive |
| Branch | เปิดใช้งาน CDP | cdp run |
| BR-SW-2 / BR-SW-3 | ปิด CDP บน Access Port (ผ่าน SSH) | int fa0/1 no cdp enable |