## Part 1 Configure a Home Wireless Router

### Step 1 DHCP

- Router LAN IP : 192.168.6.1

- Subnet Mask : 255.255.255.224

- DHCP Server : Enable

- Starting IP : 192.168.6.3

- Maximum Users : 20

- Internet Connection : Automatic Configuration (DHCP)

- Static DNS : 10.100.100.252

### Step 2 Wireless

- Network Mode : Auto

- SSID : HomeSSID

- Channel : 6

- SSID Broadcast : Enable

### Step 3 Security

- Security Mode : WPA2-Personal

- Passphrase : Cisco123

- Router Password : Cisco123

### Step 4 Client

Laptop, Tablet และ Smartphone

- SSID : HomeSSID

- Authentication : WPA2-Personal

- Password : Cisco123

# Part 2 Configure WLC

## VLAN Interface 2

- Name : WLAN 2

- VLAN : 2

- Port : 1

- IP Address : 192.168.2.254

- Mask : 255.255.255.0

- Gateway : 192.168.2.1

- DHCP Server : 192.168.2.1

## VLAN Interface 5

- Name : WLAN 5

- VLAN : 5

- Port : 1

- IP Address : 192.168.5.254

- Mask : 255.255.255.0

- Gateway : 192.168.5.1

- DHCP Server : 192.168.5.1

## DHCP Scope

- Scope Name : management

- Start Address : 192.168.100.235

- End Address : 192.168.100.245

- Network : 192.168.100.0

- Netmask : 255.255.255.0

- Default Router : 192.168.100.1

## RADIUS

- Server Index : 1

- Server Address : 10.6.0.254

- Shared Secret : RadiusPW

## SNMP

- Community : WLAN

- IP Address : 10.6.0.254

## WLAN 2

- Profile Name : Wireless VLAN 2

- SSID : SSID-2

- ID : 2

- Interface : WLAN 2

- Security : WPA2-PSK

- Passphrase : Cisco123

- FlexConnect Local Switching : Enable

- FlexConnect Local Authentication : Enable

## WLAN 5

- Profile Name : Wireless VLAN 5

- SSID : SSID-5

- ID : 5

- Interface : WLAN 5

- Security : WPA2-Enterprise (802.1X)

- Authentication Server : 10.6.0.254

- FlexConnect Local Switching : Enable

- FlexConnect Local Authentication : Enable

## Wireless Host 1

- SSID : SSID-2

- Security : WPA2-PSK

- Password : Cisco123

## Wireless Host 2

- SSID : SSID-5

- Security : WPA2-Enterprise

- Username : userWLAN5

- Password : userW5pass

# การทดสอบ

ทดสอบด้วยคำสั่ง

ping 203.0.113.78

จาก Wireless Host ทั้งสอง

จากนั้นเปิด Web Browser

http://203.0.113.78



### Question

Verify the address. What address did it receive?

คำตอบ

อินเทอร์เฟซฝั่ง Internet ได้รับหมายเลข IP จาก DHCP Server โดยอัตโนมัติ ดังนั้นหมายเลข IP ที่ได้รับอาจแตกต่างกันในแต่ละการจำลองของ Packet Tracer ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของ DHCP Server

ผลลัพธ์จากการตั้งค่า