# Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

### Step 3a - 3b : ทดสอบการเชื่อมต่อ (Ping Test)

1. จาก PC3 ไปยัง PC4 (IPv4 และ IPv6)
 คำตอบ: สามารถ Ping ติดต่อกันได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 แสดงว่าการเชื่อมต่อภายในเครือข่ายทำงานถูกต้อง

2. จาก R2 ไปยังอินเทอร์เฟซ S0/1/1 ของ R1 (10.0.3.1 และ 2001:db8:acad:3::1)
 คำตอบ: Ping ผ่านทั้งสองโปรโตคอลได้สำเร็จ แสดงว่าลิงก์ระหว่าง R1 และ R2 ใช้งานได้ตามปกติ

3. จาก PC3 ไปยังที่อยู่ 209.165.200.226 (ISP)
 คำตอบ: Ping สำเร็จ แสดงว่าสามารถติดต่อเครือข่ายภายนอกได้

4. จาก PC3 ไปยัง 64.100.1.1
 คำตอบ: Ping สำเร็จ หากในไฟล์แล็บมีการกำหนด Default Route หรือ Routing Protocol ไว้เรียบร้อย

### Step 3c : ทดสอบการเชื่อมต่อผ่าน SSH

เชื่อมต่อจาก PC3 ไปยัง 10.0.4.1

คำตอบ: สามารถเข้าสู่ R2 ผ่าน SSH ได้ เมื่อใส่ Username และ Password ถูกต้อง ระบบจะเข้าสู่ CLI ของเราเตอร์ได้ตามปกติ

# Part 2: Display Router Information

## Step 2a - 2b : ตรวจสอบข้อมูลระบบ (show version)

1. IOS Image ที่ใช้งานคืออะไร

คำตอบ: ตัวอย่างเช่น c4300-universalk9-mz.SPA.16.6.4.bin ทั้งนี้ชื่อไฟล์อาจแตกต่างกันตามรุ่นของอุปกรณ์ใน Packet Tracer

2. NVRAM มีขนาดเท่าใด

คำตอบ: โดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 255 KB หรือ 262,144 Bytes

3. Flash Memory มีขนาดเท่าใด

คำตอบ: โดยประมาณ 3,221,225,472 Bytes หรือราว 3.2 GB

4. ค่า Configuration Register คืออะไร และมีความหมายอย่างไร

คำตอบ: ผลลัพธ์จะแสดงเป็น Configuration register is 0x2102 ซึ่งหมายถึง เมื่อรีบูตเครื่อง เราเตอร์จะโหลดไฟล์ startup-config จาก NVRAM ตามปกติ

## Step 3 : ตรวจสอบ Running Configuration

1. เมื่อใช้คำสั่งกรอง password รหัสผ่านจะแสดงอย่างไร

คำตอบ: รหัสผ่านจะไม่แสดงเป็นข้อความธรรมดา แต่จะถูกเข้ารหัสไว้ เนื่องจากเปิดใช้งาน service password-encryption และใช้ secret ในการกำหนดรหัสผ่าน

2. คำสั่ง show running-config | begin vty แสดงผลอย่างไร

คำตอบ: คำสั่งนี้จะเริ่มแสดงข้อมูลตั้งแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Line VTY ไปจนถึงท้ายไฟล์ ทำให้สามารถดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อระยะไกลได้รวดเร็วขึ้น

## Step 4 : ตรวจสอบ Routing Table

1. ตัวอักษรใดใช้แทนเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง

คำตอบ: ใช้อักษร C ซึ่งย่อมาจาก Connected

2. มีรายการที่เป็น Connected Route ทั้งหมดกี่รายการ

คำตอบ: มีทั้งหมด 4 รายการ เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่เปิดใช้งานอยู่ 4 พอร์ต ได้แก่ G0/0/0, G0/0/1, S0/1/0 และ S0/1/1

## Step 5 : ตรวจสอบข้อมูลอินเทอร์เฟซ

1. คำสั่งใดใช้เปิดใช้งาน Gigabit Ethernet ที่อยู่ในสถานะ Administratively Down

คำตอบ: ใช้คำสั่ง no shutdown เพื่อเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซ

2. หากต้องการแสดงเฉพาะอินเทอร์เฟซที่มี IP Address แล้ว ใช้คำสั่งใด

คำตอบ:

show ip interface brief | exclude unassigned

คำสั่งนี้จะซ่อนอินเทอร์เฟซที่ยังไม่ได้กำหนด IP Address

3. ค่า [up/up] ในผลลัพธ์ของ show ipv6 interface brief หมายถึงอะไร

คำตอบ: ค่า up/up หมายถึงอินเทอร์เฟซทำงานเป็นปกติทั้งสองส่วน ได้แก่

- up ตัวแรก หมายถึง สถานะทางกายภาพ (Physical Layer) พร้อมใช้งาน สายสัญญาณเชื่อมต่อสมบูรณ์

- up ตัวที่สอง หมายถึง สถานะของโปรโตคอล (Data Link Protocol) ทำงานได้ตามปกติ จึงสามารถรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซนั้นได้อย่างถูกต้อง